МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра ЭВМ

Отчёт

Лабораторные работы по дисциплине

«Проектирование цифровых устройств»

Выполнил студент группы ИВТб-2301-04-00	/ Жеребцов К. А.

Проверил преподаватель	/ Клюкин В.Л.

Киров 2022

- Цель

Разработать операционную часть АЛУ для реализации следующих операций:

- Умножения чисел третьим способом в ДК с порядками с автоматической коррекцией;

- Сложение модулей;

- НЕ А ИЛИ В;

- Описание алгоритмов

2.1 Описание алгоритма умножения

- Считать множимое.

- Проверить множимое на равенство нулю.

  - Если множимое равно нулю, то операцию умножения прекратить, результат равен нулю.

  - Если множимое не равно нулю, то перейти к п.3.

- Считать множитель.

  - Если множитель равен нулю, то операцию умножения прекратить, результат равен нулю.

  - Если множитель не равен нулю, то перейти к п.4.

- Определить порядок произведения путем сложения порядков исходных сомножителей. Перейти к п.5.

- Проверить сумму порядков на ПРС и ПМР.

  - Если при сложении порядков положительного знака в результате получен порядок, знак которого отличается от знаков операндов, то эта ситуация сигнализирует о возникновении ПРС, при котором следует прекратить операцию умножения.

  - Если при сложении порядков положительного знака в результате получен порядок, знак которого отличается от знаков операндов, а во всех разрядах, кроме знакового, лежит «0», то эта ситуация сигнализирует о возникновении временного ПРС, которое может устраниться при нормализации.

  - Если при сложении порядков отрицательного знака в результате получен порядок, знак которого положителен, а в остальных разрядах есть хотя бы одна «1», или если при сложении порядков отрицательного знака в результате получен порядок, знак которого отрицателен, а во всех остальных разрядах лежит «0», то было выявлено ПМР. Операцию умножения необходимо прекратить и выдать в качестве результата 0.

  - Если ничего не было зафиксировано, то перейти к п.6.

- Выполнить цикл умножения (анализируются 2 смежные цифры множителя: знаковый и старший разряд) по следующим правилам:

  - Если знаковый разряд множителя равен “1”, а цифра соседнего старшего множителя “0”, то множимое вычитаем из младших 23 разрядов СЧП, к старшим прибавить “0”.

  - Если знаковый разряд множителя равен “0”, а цифра соседнего старшего множителя “1”, то множимое складываем с младшими 23 разрядами СЧП, к старшим прибавить “0”.

  - Если анализируемые цифры равны соответственно “00” либо “11”, то ко всем разрядам СЧП прибавляется “0”.

  - СЧП сдвигается влево на 1 разряд, множитель сдвигается влево на 1 разряд (Правило сдвига отрицательных чисел в ДК: при сдвиге влево освобождающиеся младшие разряды заполняются “0”).

  - Окончание цикла происходит, когда все разряды множителя равны “0”, при этом на последнем шаге сдвиг СЧП не выполняется. После окончания цикла перейти к п.7.

  - Результат получается в ДК со знаком.

- Произвести округление результата. Перейти к п.8.

- Произвести нормализацию мантиссы, если необходимо. При фиксации временного ПРС, когда в нормализации нет необходимости, означает, что произошло истинное ПРС, в противном случае (когда необходима нормализация) вычитается единица из порядка произведения и проверяется ПМР, если ПМР, то выдать в качестве результата “0”, в противном случае перейти к п.9.

- Выдать результат.

2.2 Описание алгоритма сложения модулей

1)Считать первый операнд;

2) Считать второй операнд;

3) Выполнить вычитание порядков;

4) Проверить на ПРС:

  - если до вычитания в знаковых разрядах порядков обоих чисел был ноль, а в результате вычитания в знаковом разряде порядка результата оказалась единица, то произошло ПРС. Выдать сигнал о ПРС и завершить операцию;

  - иначе перейти к п. 5.

5) Выполнить сравнение разности порядков с -23 и 23

  - если разность порядков >=23, то выдать первый операнд в качестве результата сложения;

  - если разность порядков <=-23, то выдать второй операнд в качестве результата сложения;

  - иначе, перейти к п. 7;

6) Выровнять порядки путем сдвигов мантиссы меньшего из чисел вправо и уменьшением порядка на единицу. Выполнять пока разность не окажется равной 0;

7) Сложить модули мантисс чисел;

8) Если в знаковом разряде результата оказалась 1, то необходимо сдвинуть мантиссу суммы на один разряд вправо, увеличить порядок на 1, а также установить флаг переноса и перейти. Проверить на возникновение ПРС в порядках. Если ПРС произошло – установить флаг ПРС и прекратить операцию. Иначе перейти к п. 10;

9) Нормализовать результат;

10) Если при нормализации произошла ПМР в порядках, выдать результат равный нулю;

11) Выдать результат;

2.3 Описание алгоритма НЕ А ИЛИ В

1)Считать первый операнд;

2) Считать второй операнд;

3) Инвертировать первый операнд и выполнить ИЛИ со вторым операндом

4) Выставить флаги и выдать результат

- Разработка ФС и ГСА операций

3.1 ФС и ГСА операции умножения

| Из ОА в УА |  | Из УА в ОА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Логическое условие | Сигнал | Микрооперация |
| Х | Проверка наличия операндов на ШИВх | y0 | Сброс T1,T2,T3,T4, RG3, CT2, запись в СТ1 |
| Р1=1 | Мн-ль/Мн-е = 0 | y1 | Запись в RG1, RG4 |
| P2=1 | Окончание цикла умножения | y2 | Сдвиг RG1, RG3 влево |
| Р3=1 | Не нормализованный результат | y3 | Запись в RG2 |
| Р4=1 | Ист. ПРС | y4 | Запись в RG3, T3 |
| Р5=1 | Врем. ПРС | y5 | Запись в СТ2 |
| Р6=1 | ПМР | y6 | Вычитание 1 из счетчика CT2 |
| Z | Проверка возможности выдачи результата на ШИВых | y7 | Выдача результата на ШИВых |
| Р7=1 | Отрицательный порядок результата | y8 | Выдача сигнала о ПРС |
|  |  | у9 | Запись 2,4 триггера |

Рисунок 1 – ФС умножения

Рисунок 2 – ГСА умножения

3.2 ФС и ГСА операции сложения модулей

| Из ОА в УА |  | Из УА в ОА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Логическое условие | Сигнал | Микрооперация |
| Х | Проверка наличия операндов на ШИВх | y0 | Обнулить триггеры Т3, Т4, Т5, Т6, Т7; |
| P0 | Проверка регистра RG2 на равенство нулю | y1 | Запись в T4; |
| P1 | Возникновение переноса из старшего значащего разряда; | y2 | Сдвиг RG1 влево на один разряд; |
| P2 | Проверка исключительных ситуаций в порядках; | y3 | Обнуление RG2, СТ2; |
| P3 | знак счетчика СТ1; | y4 | Запись в RG2; |
| P4 | знак счетчика СТ2; | y5 | Сдвиг RG2 влево на один разряд; |
| P5 | Разность порядков ≤ -23; | y6 | Сдвиг RG2 вправо на один разряд; |
| P6 | Разность порядков > 23; | y8 | Вычитание 1 из CT1; |
| P7 | Проверка счетчика СТ1 на ноль; | y9 | Прибавить 1 в СТ1; |
| P8 | Проверка счетчика СТ2 на ноль; | У10 | Инверсия содержимого СТ1; |
| P9 | Проверка на необходимость нормализации; | У11 | Обнуление СТ1; |
| P10 | знак регистра RG2 | У12 | Запись в СТ2, T3; |
| Z | Проверка возможности выдачи результата на ШИВых | У13 | Вычитание 1 из CT2; |
|  |  | У14 | Прибавить 1 в СТ2; |
|  |  | У15 | Инверсия содержимого RG1; |

Рисунок 3 – ФС операции сложения модулей

Рисунок 4 – ГСА операции сложения модулей

3.3 ФС и ГСА операции НЕ А ИЛИ В

| Из ОА в УА |  | Из УА в ОА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Логическое условие | Сигнал | Микрооперация |
| Х | Проверка наличия операндов на ШИВх | y0 | Запись RG1, очистка T1, T2, T3, T4 |
| Z | Проверка возможности выдачи результата на ШИВых | y1 | Запись в RG2 |
|  |  | y2 | Запись RG3 |
|  |  | Y3 | Выдача результата на шину |
|  |  | Y4 | Запись в триггеры |

Рисунок 5 – ФС операции НЕ А ИЛИ В

Рисунок 6 – ГСА операции НЕ А ИЛИ В

- Объединённые ФС и ГСА

| Из ОА в УА |  | Из УА в ОА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Логическое условие | Сигнал | Микрооперация |
| Х | Проверка наличия операндов на ШИВх | Y0 | Запись в RG2, T6, Очистка RG5 |
| P0 | Операнд равен нулю | Y1 | Запись Т5 |
| P1 | Результат не нормализован, при умножении | Y2 | запись RG1, RG4 |
| P2 | Результат не нормализован, при сложении | Y3 | Сдвиг Rg1 |
| P3 | Окончание умножения | Y4 | Сдвиг Rg2 |
| P4 | Старший разряд СТ1 | Y5 | Запись СТ1 |
| P5 | СТ1 равен 0 | Y6 | Очистка СТ1 |
| P6 | Исключительная ситуация при сложении порядков; | Y7 | СТ1+1 |
| P7 | Старший разряд СТ2 | Y8 | СТ1-1 |
| P8 | ПРС | Y9 | Инверсия RG2 |
| P9 | ПМР | Y10 | очистка RG3 |
| P10 | СТ2 равен 0 | Y11 | запись RG3 |
| P11 | СТ2 равен 0 без старшего разряда | Y12 | Сдвиг RG3 Влево |
| P12 | А>B На компараторе | Y13 | Сдвиг RG3 Вправо |
| P13 | Логическая операция результат 0 | Y14 | Инверсия RG2 +1 |
| P14 | Умножение- результат ноль | Y15 | запись RG5 |
| P15 | Сложение в умножении | Y16 | Очистка СТ2 |
| P16 | Старший разряд RG2 | Y17 | Запись СТ2 |
| P17 | 23 разряд RG3 | Y18 | СТ2+1 |
| Z | Проверка возможности выдачи результата на ШИВых | Y19 | СТ2-1 |
|  |  | Y20 | инверсия СТ1 |
|  |  | Y21 | Запись СТ3 |
|  |  | Y22 | СТ3+1 |
|  |  | Y23 | Запись в Т1 |
|  |  | Y24 | Запись Т4 |
|  |  | Y25 | Запись Т2 |
|  |  | Y26 | Выдача результата на шину |

Рисунок 7 – Объединенная ФС

Рисунок 8 – Объединенная ГСА

Таблица кодов операций

| Операция | КОП |  |
| --- | --- | --- |
|  | q1 | q0 |
| Умножение | 0 | 0 |
| Сложение модулей | 0 | 1 |
| НЕ А ИЛИ В | 1 | 0 |

- Экранные формы

ФС операционного автомата представлена на рисунках 7, 8 и 9

Рисунок 7 – Функциональная схема операционного автомата

Рисунок 8 – Функциональная схема операционного автомата

Рисунок 9 – Функциональная схема операционного автомата

Вывод

В ходе выполнения лабораторных работ были разработаны функциональные схемы для операции умножения в дополнительном коде третьим способом с автоматической коррекцией с порядками, сложения модулей, НЕ А ИЛИ В над числами с плавающей запятой с характеристикой. Разработаны граф-схемы алгоритмов для управления данными функциональными схемами. Разработана объединенная функциональная схема, а также граф-схема алгоритма.