МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Руководитель проекта

Преподаватель ___________(Мельцов В.Ю.)

«___»___________2017г.

Разработка операционной части арифметико-логического устройства

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Схемотехника ЭВМ»

ТПЖА.09.03.01.78 ПЗ

Разработал студент группы ИВТ-31_____________/Субботин Ю.В./

(подпись)

Руководитель старший преподаватель____________/Мельцов В.Ю./

(подпись)

Проект защищен с оценкой   «____________» _______________

(оценка)			(дата)

Члены комиссии___________________________/  Мельцов В.Ю. /

(подпись)

____________________________  /Клюкин В.Л./

(подпись)

Киров 2017

Введение


      	 В вычислительных машинах различные арифметические и логические операции выполняются на арифметико-логическом устройстве. Ему на вход поступают операнды и код операции, определяющий, какую операцию должно выполнять АЛУ. АЛУ может выполнять большой набор операций.

Разработка АЛУ для конкретной вычислительной машины позволяет увеличить ее быстродействие, так как при использовании универсальных АЛУ часть операций в них просто не будет использоваться, в то время как в специализированном под какое-то определенное вычислительное устройство АЛУ будут только те операции, которые выполняются на этом устройстве.

Целью данного курсового проекта является разработка такого АЛУ, выполняющего заданный набор операций.

1 Постановка задачи

Разработать операционную часть АЛУ для реализации следующих операций:

1. Умножение III способом с плавающей запятой в дополнительном коде с порядками c простой коррекцией;

2. Сложение модулей;

3. Вычитание;

4.  Инкремент;

Разрядность операндов – 32. 31 разряд – знаковый, 30-23 разряды – порядок, 22-0 – мантисса.

После окончания операции устройство должно выдавать в управляющий автомат следующие признаки:

1. ПРС;

2. Равенство результата нулю;

3. Знак результата;

4. Перенос из старшего разряда.

Разработанное устройство должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Минимизация аппаратурных затрат;

2. Приемлемое быстродействие;

3. Приемлемая потребляемая мощность.

2 Описание алгоритмов функционирования арифметико-логического устройства

В данном разделе рассматриваются словесные описания алгоритмов выполнения операций и указаны возможные особые, с точки зрения построения автомата, ситуации при выполнении данных операций.

2.1 Описание алгоритма операции умножения

Для умножения двух чисел III способом с ручной коррекцией с ПЗ, представленных в дополнительном коде с порядками применим следующий алгоритм:

1. Проверить сомножители на равенство нулю. Если хотя бы один из них равен нулю, то выдать результат 0.

2. Определить знак произведения путем сложения по модулю два знаковых разрядов сомножителей.

3. Вычислить порядок результата путём сложения порядков.

3.1.  Если знаки исходных порядков единицы, а знак результата 0 и при этом в значащих битах порядка 0, то возникло временное ПРС, иначе (в знач. битах 1), возникло неустранимое ПРС, выдать признак ПРС.

3.2. Если знаки исходных порядков нули, а знак результата 1, то возникло ПМР, вернуть 0 в качестве результата.

4.  Проанализировать старший бит множителя (знак), если он 1, то необходимо вычесть множимое из СЧП (прибавить дополнительный код множимого). При этом, учитывается также и знак множимого. Сдвинуть СЧП и множитель на один бит влево. Коррекция множителем не требуется.

5. Выполнить операцию умножения мантисс по правилам умножения ч с ФЗ:

5.1. В цикле от 1 до 22 с шагом в один, где N – разрядность операндов, выполнить:

5.2 Проанализировать старший бит множителя. Если бит равен 1, то прибавить к СЧП множимое, иначе пропустить этот шаг.

5.3.  Сдвинуть влево на один бит множитель и СЧП.

6. Проверить необходимость нормализации мантиссы.

6.1. Если нормализация не нужна, но было зафиксировано временное ПРС, то временное ПРС не устранимо и необходимо сформировать признак ПРС и завершить работу.

6.2. Если мантисса ненормализована, то необходимо сдвинуть мантиссу на один бит влево и уменьшить характеристику на один. При этом, если было зафиксировано временное ПРС, оно устраняется. При уменьшении характеристики на 1 может возникнуть ПМР характеристик (см. пункт 3.2). При этом необходимо вернуть 0 и завершить работу.

7. Выдать результат.

2.2 Описание алгоритма операции сложения модулей

1) Считать первый операнд;

2) Считать второй операнд;

3) Выполнить вычитание порядков;

4) Проверить на ПРС:

если до вычитания в знаковых разрядах порядков обоих чисел был ноль, а в результате вычитания в знаковом разряде порядка результата оказалась единица, то произошло ПРС. Выдать сигнал о ПРС и завершить операцию;

иначе перейти к п. 5.

5) Выполнить сравнение разности порядков с -23 и 23

если разность порядков >=23, то выдать первый операнд в качестве результата сложения;

если разность порядков <=-23, то выдать второй операнд в качестве результата сложения;

иначе, перейти к п. 7;

6) Выровнять порядки путем сдвигов мантиссы меньшего из чисел вправо и уменьшением порядка на единицу. Выполнять пока разность не окажется равной 0;

7) Сложить модули мантисс чисел;

8) Если в знаковом разряде результата оказалась 1, то необходимо сдвинуть мантиссу суммы на один разряд вправо, увеличить порядок на 1, а также установить флаг переноса и перейти. Проверить на возникновение ПРС в порядках. Если ПРС произошло – установить флаг ПРС и прекратить операцию. Иначе перейти к п. 10;

9) Нормализовать результат;

10) Если при нормализации произошла ПМР в порядках, выдать результат равный нулю;

11) Выдать результат;

2.3 Описание алгоритма операции вычитания

1) Считать первый операнд;

2) Считать второй операнд;

3) Выполнить вычитание порядков;

4) Проверить на ПРС:

если до вычитания в знаковых разрядах порядков обоих чисел был ноль, а в результате вычитания в знаковом разряде порядка результата оказалась единица, то произошло ПРС. Выдать сигнал о ПРС и завершить операцию;

иначе перейти к п. 5.

5) Проверить на ПМР:

если в знаковых разрядах порядков обоих чисел была единица, а после вычитания в знаковом разряде результата оказался нуль, то произошла ПМР. Выдать результат равный нулю;

иначе перейти к п. 6.

6) Выполнить сравнение разности с -23 и 23:

если разность порядков >=23, то выдать первый операнд в качестве результата вычитания;

если разность порядков <=-23, то выдать второй операнд в качестве результата вычитания;

если перечисленные выше условия не выполняются, перейти к п. 7; 7) Выровнять порядки путем сдвигов мантиссы одного из чисел вправо и уменьшение разности на 1. Выполнять пока разность не окажется равной 0; 8) Вычесть модули мантисс чисел;

9) Если знак первого операнда равен 1, второго операнда равен 0 и результирующий знак равен 0, то необходимо выполнить денормализацию мантиссы результата и увеличить порядок результата на 1, проверив ситуацию с ПРС в порядках.

10) Нормализовать результат;

11) Если при нормализации произошла ПМР в порядках, выдать результат равный нулю;

12) Выдать результат;

2.4 Описание алгоритма операции инкремента

Особенностью данной операции является то, что сначала нужно сформировать «1» и использовать ее в качестве второго операнда. Для упрощения операции формироваться будет не единица, а число «0.999999», поскольку порядок 1, что усложняет сравнение порядка операнда с 23, так как порядок придется сравнивать не с модулем числа 23, а с числами 24 и       -22.  Алгоритм операции:

1) Считать операнд;

2) Представить 1 в качестве второго операнда.

Если порядок первого операнда >=23, выдать операнд в качестве результата;

Если порядок первого операнда <=-23, выдать 1 в качестве результата;

3) Сложить операнды;

4) Проверить на ПРС

5) Установить флаг переноса;

6) Установить флаг знака и равенства результата нулю;

7) Выдать результат на шину.

3 Числовые примеры

3.1 Примеры операции умножения

Пример 1 – умножение без возникновения специальных случаев.

А=2.2510

В=1.62510

Множитель (дк)=0.10010 0.010 2

Множимое  (дк)=0.11010 0.001 2

Знак результата находится сложением по модулю знаковых разрядов А и В:  ;

Складываются порядки 0.010+0.001=0.011;

Умножение мантисс Ш способом по правилам умножения с ФЗ представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Умножение мантисс пример 1.

| Множитель <– | Множимое | СЧП <– | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 11010 | 0000000000 0000011010 0000011010 | + множимое |
| 00100 | 11010 | 0000110100 | сдвиг |
| 01000 | 11010 | 0001101000 | сдвиг |
| 10000 | 11010 | 0011010000 | сдвиг |
|  | 11010 | 0011010000 0000011010 0011101010 | +множимое |
|  |  | 0111010100 | сдвиг |
| 00000 | посл. сдвиг не делать | 0111010100 | результат |

0111010100 – ненормализованное,

нормализовать влево на 1 разряд: 1110101000 ,

тогда вычесть 1 из порядка: 0.011-0.001=0.010

Ответ: 0.1110101 0.010

Пример 2 – ПРС порядков

Операнды:

Множитель (дк)=0.10010 0.111 2

Множимое  (дк)=0.11010 0.100 2

Складываются порядки

0.111

0.100

1.011

Возникло истинное ПРС порядков, выдать ошибку, завершение операции.

Пример 3 – ПМР порядков

Операнды:

Множитель (дк) = 0.10010 1.001 2

Множимое  (дк) = 0.11010 1.001 2

Складываются порядки

1.001

1.001

0.010     Возникло ПМР порядков, вернуть 0, завершение операции.

Пример 4 – Временное исправляемое ПРС порядков,

Множитель (дк) = 0.10010 0.100 2

Множимое  (дк) = 0.11010 0.100 2

0.100

0.100

1.000   Произошло ПРС, оно является временным, продолжить умножение.

Умножение мантисс представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Умножение мантисс пример 4.

| Множитель <– | Множимое | СЧП <– | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 11010 | 0000000000 0000011010 0000011010 | + множимое |
| 00100 | 11010 | 0000110100 | сдвиг |
| 01000 | 11010 | 0001101000 | сдвиг |
| 10000 | 11010 | 0011010000 | сдвиг |
|  | 11010 | 0011010000 0000011010 0011101010 | +множимое |
|  |  | 0111010100 | сдвиг |
| 00000 | последний сдвиг не выполняется | 0111010100 | результат |

0111010100 – ненормализованное,

нормализовать влево на 1 разряд: 1110101000,

тогда вычесть 1 из порядка: 1.000-0.001=0.111

Ответ: 0.1110101 0.111

Пример 5 –  Временное неисправляемое ПРС порядков

Множитель (дк)=0.10010 0.1002

Множимое  (дк)=0.11010 0.1002

0.100

0.100

1.000  Произошло ПРС, оно является временным, продолжить умножение

Умножение мантисс представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Умножение мантисс пример 5.

| Множитель <– | Множимое | СЧП <– | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 11010 | 11010 | 0000000000 0000011010 0000011010 | + множимое |
| 10100 | 11010 | 0000110100 | сдвиг |
|  |  | 0000110100 0000011010 0001001110 | + множимое |
| 01000 | 11010 | 0010011100 | сдвиг |
| 10000 | 11010 | 0100111000 | сдвиг |
|  | 11010 | 0100111000 0000011010 0101010010 | +множимое |
|  |  | 1010100100 | сдвиг |
| 00000 | посл. сдвиг не делать | 1010100100 | результат |

Число пришло нормализованным, ПРС порядков исправить нельзя, выдать ошибку.

Пример 6 – ПМР порядков при нормализации.

Операнды:

Множитель (дк) = 0.10010 1.001 2

Множимое  (дк) = 0.11010 1.001 2

Складываются порядки

1.111

1.001

1.000

Таблица 4 – Умножение мантисс пример 6.

| Множитель <– | Множимое | СЧП <– | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 11010 | 0000000000 0000011010 0000011010 | + множимое |
| 00100 | 11010 | 0000110100 | сдвиг |
| 01000 | 11010 | 0001101000 | сдвиг |
| 10000 | 11010 | 0011010000 | сдвиг |
|  | 11010 | 0011010000 0000011010 0011101010 | +множимое |
|  |  | 0111010100 | сдвиг |
| 00000 | посл. сдвиг не делать | 0111010100 | результат |

0111010100 – ненормализованное,

нормализовать влево на 1 разряд: 1110101000,

тогда вычесть 1 из порядка: 1.000-0.001=0.111

Возникло ПМР при нормализации, результат 0.

3.2 Примеры операции сложения модулей/вычитания

Пример операции с возникновением ПРС при сдвиге вправо

А=6410;

Мантисса: 0.1000002;

Порядок: 0.111;

B=6410;

Мантисса: 0.1000002;

Порядок: 0.111;

Сложение:

0.100000 (ПК)

0.100000 (ПК)

1.000000 (ПК) – ПРС

Произошло временное ПРС. Устанавливаем флаг переноса. Сдвигаем мантиссу на 1 разряд вправо и увеличивает порядок на 1:

Увеличение порядка:

0.111 (ПК)

0.001 (ПК)

1.000 (ПК) - ПРС

Произошло ПРС в порядках. Устанавливаем флаг ПРС. Прекращаем операцию сложения.

Пример возникновения ситуации ПМР при нормализации

А=6410;

Мантисса: 0.1100002;

Порядок: 1.111;

B=7210;

Мантисса: 0.1001002;

Порядок: 1.111;

Сложение:

0.110000 (ПК)

0.100100 (ПК)

0.010100 (ПК)

Нормализуем результат. Для этого сдвинем мантиссу влево и уменьшим порядок на 1:

Уменьшение порядка:

1.001 (ДК)

1.111 (ДК)

1.000 (ПК) – ПМР

Произошло ПМР. Обнуляем результат и выдаем ответ – 0.

3.3 Пример операции инкремент

Мантисса: 0.11111112;

Порядок: 0.111112;

Мантисса: 0.1000002;

Порядок: 0.000012;

Выполним вычитание порядков

Сложение:

0.11111

1.11111

0.11110

Разность порядков >23, выдаем операнд в качестве результата.

4 Разработка функциональных схем для отдельных операций

4.1 Функциональная схема для операции умножения

В результате разработки функциональной схемы для операции умножения был получен ОА, содержащий следующие элементы:

- 23 разрядный сдвиговый влево регистр RG1 для хранения и сдвига мантиссы множителя.

- 23 разрядный регистр RG2 для хранения мантиссы множимого.

- 8 разрядный регистр RG3 для хранения порядков.

- 47 разрядный сдвиговый влево регистр RG4 для хранения и сдвига суммы частичных произведений.

- 6 разрядный счетчик CT1 для подсчета тактов.

- 8 разрядный счетчик CT2 для хранения порядка и нормализации

- D триггер T1 для хранения знака порядка.

- D триггер T2 для хранения признака ПРС.

- 47 разрядный управляемый инвертор для инвертирования множимого.

- 8 разрядный управляемый инвертор для инвертирования порядков.

- 47 разрядный сумматор SM1 для сложения мантиссы множимого с СЧП

- 8 разрядный сумматор SM2 для сложения порядков.

- Двухвходовой элемент «XOR» для определения необходимости нормализации.

- 23 входовой элемент «И» двухвходовой элемент «И» двухвходовой элемент «ИЛИ»  для определения необходимости округления.

- Двухвходовой элемент «И» для двух старших разрядов операндов для проверки на ноль.

- 2 инвертора, трехвходовой и 2 двухвходовых элемента «И» для формирования признака ПРС, и инвертор для формирования признака временное ПРС

- инвертор и 2 двухвходовых элемента «И» для формирования признака ПМР.

- Усилитель – формирователь для выдачи результата на выходную шину.

Для выполнения операции умножения управляющий автомат формирует управляющие сигналы, которые затем подаются в операционный автомат. Сигналы реализуют следующие микрооперации:

- у0 - Общий сброс

- у1 – Занесение в RG1 (множитель)

- y2 – Занесение во RG2 (множимое), занесение в RG3

- у3 – Сдвиг RG1, сдвиг RG4, +1 на CT1

- y4 – Инверсия выхода RG2 и прибавление единицы на сумматоре

- у5 – Занесение в   RG4

- y6 – результат

- у7 – занесение в СТ2

- у8 – занесение в СТ1

- у9 – -1 на CT2

- y10 – Синхроимпульс для занесения в D-триггеры

- y11 – Занесение RG3

Из операционного устройства в управляющий поступают осведомительные сигналы о состоянии ОА, выполняющие следующие логические условия:

- Х – проверка наличия операндов на входной шине

- Р1 – проверка RG2 на 0

- Р3 - ПРС

- Р4 – Временное ПРС

- Р5 - ПМР

- Р6 – 0, если необходима нормализация

- Р7 - Старший бит множителя

- Р8 - Старший бит счётчика

- Z – проверка возможности выдачи результата на выходную шину

Разработанная ФС представлена на рисунке А.1.

4.2 Функциональная схема для операции сложения модулей и вычитания

В результате разработки функциональной схемы для операций сложения модулей и вычитания был получен операционный автомат, содержащий следующие элементы:

- 24-х разрядный сдвиговый регистр RG1 для хранения мантиссы второго операнда;

- 8-разрядный счетчик СТ1 для хранения порядка второго операнда;

- 24-х разрядный управляемый инвертор для инвертирования мантисс;

- 8-разрядный управляемый инвертор для инвертирования порядков операндов;

- 8-разрядный сумматор SM2 для вычитания порядков;

- 24-х разрядный реверсивный сдвиговый регистр RG2 для хранения мантиссы первого операнда (после выполнения операции – для хранения результата);

- 8-разрядный счетчик СТ2 для хранения результата вычитания порядков операндов;

- 7-разрядный управляемый инвертор для вывода результата вычитания порядков операндов на выходную шину;

- 23-х разрядное логическое ИЛИ для проверки регистра RG2 на ноль;

- 8-разрядный компаратор CMP для проверки результата вычитания порядков с ±23;

- 7-рязрядная схема ИЛИ для проверки на ноль счетчика СТ1;

- 7-разрядная схема ИЛИ для проверки на ноль счетчика СТ2;

- Элемент «И» для проверки на проверки ситуации ПМР в порядках;

- Элемент «XOR» для проверки необходимо нормализации;

- Элемент «XOR» для управления 8-разрядным инвертором;

- Элемент «XOR» для управления 24-х разрядным инвертором;

- 2 элемента «ИЛИ», 2 элемента «НЕ», 2 элемента «И» для проверки ситуации ПРС в мантиссах;

- 2 элемента «XOR», элемент «И» для проверки ситуации ПРС в порядках;

- D-триггер для хранения флага признака ПРС;

- D-триггер для хранения флага знака;

- D-триггер для хранения флага переноса;

- D-триггер для хранения флага нулевого результата;

- Усилитель-формирователь для выдачи результата на выходную шину.

ОА формирует осведомительные сигналы:

- X – Наличие операнда на шине;

- p0 – Проверка регистра RG2 на равенство нулю

- р1 – Возникновение переноса из старшего значащего разряда;

- р2 – Проверка исключительных ситуаций в порядках;

- р3 – знак счетчика СТ1;

- р4 – знак счетчика СТ2;

- р5 – Разность порядков ≤ -23;

- р6 – Разность порядков > 23;

- р7 – Проверка счетчика СТ1 на ноль;

- р8 – Проверка счетчика СТ2 на ноль;

- р9 – Проверка на необходимость нормализации;

- p10 – знак регистра RG2

ОА выполняет микрокоманду по средствам следующих управляющих сигналов:

- у0 – Обнулить триггеры Т3, Т4, Т5, Т6, Т7;

- у1 – Запись в T4;

- у2 – Сдвиг RG1 влево на один разряд;

- у3 – Обнуление RG2, СТ2;

- у4 – Запись в RG2;

- у5 – Сдвиг RG2 влево на один разряд;

- у6 – Сдвиг RG2 вправо на один разряд;

- у7 – Вычитание 1 из CT1;

- у8 – Прибавить 1 в СТ1;

- у9 – Инверсия содержимого СТ1;

- у10 – Обнуление СТ1;

- у11 – Запись в СТ2, T3;

- у12 – Вычитание 1 из CT2;

- у13 – Прибавить 1 в СТ2;

- у14 - Инверсия содержимого RG1;

- у15 – Выдача результата на шину;

Разработанная ФС представлена на рисунке А.2.

4.3 Функциональная схема для операции инкремента

В результате разработки ФС для операции инкремента был получен ОА, содержащий следующие элементы:

- 24-х разрядный сдвиговый регистр RG1 для хранения мантиссы операнда;

- 8-разрядный счетчик СТ1 для хранения порядка операнда;

- 8-разрядный счетчик СТ2 проверки на окончание цикла выравнивания;

- 24-х разрядный регистр RG2 для хранения результата операции;

- 24-х разрядный сумматор для сложения мантисс;

- 23-х разрядная схема логического «ИЛИ» для проверки содержимого регистра RG2 для проверки на нуль;

- 7-разрядная схема логического «ИЛИ» для проверки счетчика СТ1 на ноль;

- 7-разрядная схема логического «ИЛИ» для проверки счетчика СТ2 на ноль;

- 7-разрядный компаратор для проверки порядка операнда с ±23;

- Элемент логического «И» для проверки на возникновение исключительной ситуации

- Элемент логического «И» для проверки на возникновение временного ПРС мантисс;

- Элемент «сложения по модулю 2» для проверки необходимости нормализации;

- R-S-триггер для хранения флага знака;

- R-S-триггер для хранения флага признака ПРС;

- D-триггер для хранения флага переноса;

- D-триггер для хранения флага нулевого результата;

- Усилитель-формирователь для выдачи результата на выходную шину.

ОА формирует осведомительные сигналы:

- p0 – Проверка RG2 на равенство нулю;

- р1 – Проверка СТ2 на равенство нулю;

- р2 – Знак счетчика СТ2;

- р3 – Проверка СТ2 на равенство нулю;

- р4 – Исключительная ситуация в порядках;

- р5 – Порядок ≥ |23|;

- р6 – Необходимость нормализации;

- p7 – Временное ПРС мантисс

ОА выполняет микрокоманду по средствам следующих управляющих сигналов:

- у0 – Обнуление регистра RG1, счетчика СТ2, запись в Т1;

- у1 – Запись в регистр RG1, счетчики CT1 и CT2;

- у2 – Сдвиг регистра RG2 влево на 1 разряд;

- у3 – Сдвиг регистра RG1 вправо на 1 разряд;

- у4 – управление заполнением разрядов при сдвигах RG1;

- у5 – Обнуление регистра RG2;

- у6 – Запись в регистр RG2;

- у7 – Сдвиг регистра RG2 влево на 1 разряд;

- у8 – Сдвиг регистра RG2 вправо на 1 разряд;

- у9 – Запись в T4 единицы;

- у10 – Вычесть единицу из счетчика СТ1;

- у11 – Вычесть единицу из счетчика СТ2;

- y12 – Добавить единицу к счетчику СТ2;

- y13 – Запись в триггер Т3;

- y14 – Выдача результата на шину;

Разработанная ФС представлена на рисунке А.3.

5 Описание ГСА отдельных операций

5.1 Описание ГСА для операции умножения

Выполнение алгоритма начинается с проверки наличия операндов на входной шине (ШИВх). Первый операндом приходит множимое, вторым – множитель. При поступлении на входную шину делимого осведомительный сигнал X примет значение единицы (блок 1), мантисса множимого со знаком запишется в регистры RG1 и RG2, порядок в регистр RG3,содержимое регистров RG4 и счётчика CT2 устанавливается в ноль, знак порядка заносится в триггер Т1, в регистр признака ПРС записывается 0, а в счётчик цикла CT1 заносится 910 (10012) (блок 2).  Затем проверяется значение условия p1 (блок 3), если (p1 = 1), то на плечо A сумматора SM2 подаётся содержимое регистра RG3 (переведённое в доп. код инверсией и подачей на вход CRP сумматора SM2 единицы, если порядок отрицательный), а на плечо B содержимое счётчика CT2. Результат сложения заносится в счётчик CT2 (блок 4). Если множимое равно нулю (p1 = 0), то содержимое регистра RG4 и счётчика CT2 устанавливается в 0 (блок 21) и полученный результат (0)  выдаётся на выходную шину (ШИВых) (блок 24).

При поступлении на входную шину множимого осведомительный сигнал Х примет значение единицы (блок 5), мантисса множителя со знаком запишется в регистр RG1, порядок в регистр RG3 (блок 6). После выполняется проверка множителя на ноль (блок 7). Если множитель не равен нулю (p1 = 1), то на плечо A сумматора SM2 подаётся содержимое регистра RG3 (переведённое в доп. код инверсией и подачей на вход CRP сумматора SM2 единицы), а на плечо B содержимое счётчика CT2. Результат сложения заносится в счётчик CT2 (блок 8). Если множимое равно нулю (p1 = 0), то содержимое регистра RG4 и счётчика CT2 устанавливается в 0 (блок 21) и полученный результат (0) выдаётся на выходную шину (ШИВых) (блок 24).

Если ни один из операндов не был равен нулю, то выполняется проверка признака ПРС (блок 9). Если ПРС возникло (p2 = 1), то в триггер ПРС T2 заносится единица (блок 25) и выполнение алгоритма завершается. Иначе проверяется возникновение ПМР (блок 10). Если ПМР возникла, то содержимое регистра RG4 и счётчика CT2 устанавливается в ноль (блок 21) и полученный результат (0) выдаётся на выходную шину (ШИВых) (блок 24). Если не ПМР не возникла, то проверяется старший бит множителя (блок 11). Если он равен единице (p6 = 1), то на плечо B сумматора SM1 подаётся инвертированное содержимое регистра RG2 (остальные разряды заполняются старшим разрядом регистра RG2), а на вход плеча A подаётся содержимое регистра RG4, а на вход CRP подаётся единица. Результат заносится в регистр RG4 (блок 12).

После производится сдвиг регистров RG1 и RG4 на один в сторону старших разрядов с одновременным увеличением содержимого счётчика CT1 на 1 (блок 13).

Затем следует основной цикл умножения. Анализируется старший разряд регистра RG1 (p6) (блок 14), если он равен единице (p6 = 1), то на плечо B сумматора SM1 подаётся содержимое регистра RG2 (оставшиеся разряды заполняются старшим разрядом регистра RG2 (знаком)), а на плечо A подаётся содержимое регистра RG4. Результат заносится в регистр RG4 (блок 15). После занесения анализируется старший разряд счётчика (p7) (блок 16). Если он равен единице (p7 = 1), то цикл завершается, иначе производится сдвиг регистров RG1 и RG4 на один в сторону старших разрядов с одновременным увеличением содержимого счётчика CT1 на 1 (блок 17). После выполняется переход к анализу старшего разряда регистра RG1.

После завершения умножения выполняется проверка на необходимость нормализации (блок 18). Если нормализация необходима (p5 = 1), то производится сдвиг регистра RG4 на один в сторону старших разрядов с одновременным уменьшением содержимого счётчика CT2 на 1 (блок 19). После этого, если возник признак ПМР (p4 = 1), то содержимое регистра RG4 и счётчика CT2 устанавливается в 0 (блок 21) и полученный результат (0) выдаётся на выходную шину (ШИВых) (блок 24).

Если нормализация не потребовалась, то проверяется признак временного ПРС (блок 23). Если временное ПРС было зафиксировано прежде (p3 = 1), то в триггер T2 заносится единица (блок 25) и выполнение алгоритма завершается. Иначе ожидается получение результата (блок 23). Если результат получен (Z = 1), то в регистр результата заносится округлённое значение старшей части регистра RG4, старший разряд счётчика CT2 (знак порядка) и остальные разряды счётчика CT2 (сам порядок), при этом содержимое счётчика переводится в прямой код, если старший разряд счётчика равен 1.

5.2 Описание ГСА для операции сложения модулей /вычитания

Мантисса первого операнда записывается в регистр RG1, порядок – в счетчик СТ1, знак порядка записывается в триггер T7. Далее мантисса и порядок перезаписываются в регистр RG2 и счетчик CT2 соответственно. После этого считывается второй операнд.

Выполнить вычитание порядков и записать разность в счетчик СТ2. Если в результате вычитания произошло ПРС порядков – установить флаг о ситуации ПРС и прекратить операцию сложения. После это необходимо сравнить содержимое СТ2 и ±23 (если разность отрицательна (р4=1) в плечо компаратора В подать дополнительный код -23, иначе подать 23). Если разница ≥ 23 (р5 = 1 и р4 = 0), то на шину выдается первый операнд. При

разнице ≤ -23 (р5 = 0 и р4 = 1) – обнулить регистр RG2 и счетчик СТ2, перезаписать операнд в RG2 и СТ2 и выдать второй операнд на шину. Если разница лежит в диапазоне от -23 до 23, то необходимо выполнить выравнивание порядков.

Если разница порядков не равна 0 (р8 = 0) – выполнить выравниваем порядков (при отрицательной разности (р4 = 1) – сдвинуть содержимое регистра RG2 на 1 разряд вправо и уменьшить СТ2 на 1, иначе – сдвинуть содержимое регистра RG1 на 1 разряд право, уменьшить содержимое СТ2 и уменьшить содержимое СТ1. Выравнивание выполняется до тех пор, пока разность не станет равной 0 (р8 = 1).

Выполнить сложение/вычитание модулей мантисс. Если результат операции равен 0 либо -0 – обнулить СТ2, установить флаг нулевого результата и выдать результат на шину. После сложения модулей необходимо проверить, был ли перенос из старшего значащего разряда (р1 = 1 или p10=1). В случае возникновения переноса требуется изменить значение разряда при сдвиге мантиссы вправо, занеся его в триггер Т2, денормализовать мантиссу, занося в сдвиговый разряд значение триггера Т2, и увеличить порядок на 1. Проверить на возникновение ПРС в порядках.

Если число не нормализовано (р2 = 0), то сдвигать содержимое регистра RG2 и уменьшать порядок на 1, проверяя на возникновение ситуации ПМР в порядках, в случае которой выдать результат равный нулю (обнулив регистр RG2 и счетчик CT2), продолжать, пока мантисса не станет нормализованной. Выдать результат на шину.

Разработанная ГСА представлена на рисунке Б.2.

5.3 Описание ГСА для операции инкремента

Мантисса первого операнда записывается в регистр RG1, порядок – в счетчик СТ1, знак порядка записывается в триггер T6. Далее мантисса и порядок перезаписываются в регистр RG2 и счетчик CT2 соответственно.

Сформировать «0.999» в регистре RG1. Сравнить порядок операнда с «23», если по модулю он больше(p5=1), то в зависимости от знака порядка выдать первый операнд (p2=1) или выдать второй операнд(p2=0).

Выполнить выравнивание порядков (при отрицательном порядке операнда (р2 = 1) – сдвинуть содержимое регистра RG2 на 1 разряд вправо и уменьшить СТ1 на 1, иначе –	 сдвинуть содержимое регистра RG1 на 1 разряд право, уменьшить содержимое СТ1 и увеличить содержимое СТ2. Выравнивание выполняется до тех пор, пока р3 = 0.

Выполнить операцию инкремента, путем сложения RG1 и RG2, записать знак в триггер Т2. Если результат операции равен «0», либо «-0» – обнулить СТ2, установить флаг нулевого результата и выдать результат на шину. После сложения необходимо проверить, был ли перенос из старшего значащего разряда. Если перенос был (р7 = 1) – сдвинуть содержимое регистра RG2 и увеличить порядок на 1. Проверить на возникновение ситуации ПРС в порядках.

Выдать результат на шину.

Разработанная ГСА представлена на рисунке Б.3.

6 Разработка объединенной функциональной схемы

За основу объединенной ФС была выбрана схема операции умножения.

Для реализации других операций используются лишь дополнения и небольшие изменения ФС основной операции:

Вместо регистра RG4 в схеме деления был взят счетчик CT1;

- Вместо сумматора SM1 было выбрано ALU;

- Добавлен компаратор и КС, необходимые для сравнения порядка операнда с числом ±23;

- КС для определения потери старшего разряда

- КС для проверки RG2 на ноль;

- КС для проверки СТ1 на ноль;

- КС для проверки СТ2 на ноль.

Введение АЛУ позволило сократить аппаратурные затраты, так как не пришлось вводить отдельную КС для осуществления перевода в дополнительный код

Объединенный ОА формирует осведомительные сигналы:

- Х – проверка наличия операнда на шине;

- p0 – Проверка на окончание цикла умножения;

- p1 – Проверка операнда на нуль;

- p2 – Выбор операции в умножении;

- p3 – Знак регистра RG1;

- p4 – Проверка содержимого СТ1 на ноль без старшего разряда

- p5 – Исключительная ситуация при сложении порядков;

p6 – Проверка содержимого СТ2 на ноль без старшего разряда;

- p7 – Знак операнда в СТ2;

- p8 – ПРС при вычитании порядков;

- p9 - ПМР при вычитании порядков;

- p10 – A>B на компараторе;

- р11 – Проверка на ноль CT2;

- р12 – Проверка на равенство нулю результата операции;

- р13 – Необходимость нормализации;

- р14 – Знак операнда в СТ1;

- р15 – Знак операнда в RG3;

- р16 – Знак операнда в RG2;

- р17 – Перенос из старшего значащего разряда в мантиссах;

- Z – вывод результата на шину.

Объединенный ОА выполняет микрокоманды с помощью следующих управляющих сигналов:

- y1 – Обнуление RG2;

- y2 – Сдвиг RG1влево на 1 разряд;

- y3 – запись в RG2, CT1;

- y4 – Сдвиг RG2 вправо на 1 разряд;

- y6 - Выбор на АЛУ операции А+B

- y7 – Выбор на АЛУ операции А-B-1;

- y9 – Изменение знака результата;

- y10 - Выбор на АЛУ операции НЕ-А ИЛИ B ;

- y11 – Формировании единицы при сдвиге RG2;

- y12 – Обнуление RG3, CT2;

- y13 – Запись в RG3;

- y14 –Сдвиг RG3,RG1 на 1 разряд влево, CT3+1;

- y15 – Сдвиг RG3 на 1 разряд вправо;

- y16 – Запись в Т5, Т6;

- y17 – Запись в RG1;

- y18 – Вычесть единицу из CT1;

- y19 – Прибавить к CT1 единицу;

- y20 – Обнуление CT1;

- y21 – Запись в СТ2;

- y22 – Вычесть единицу из CT1;

- y23 – Прибавить к CT1 единицу;

- y24 – Инверсия содержимого СТ1;

- y25 – Запись Т3.

- y26 – Установка флагов

- y27– Выдача результата на шину;

Разработанная объединенная ФС представлена на рисунке А.4.

7 Разработка объединенной ГСА

Для выбора операции в объединенном ОА каждой операции присваивается свой код. Коды представлены в таблице 3.

| Операция | КОП |  |
| --- | --- | --- |
|  | q1 | q0 |
| Умножение | 0 | 0 |
| Сложение модулей | 0 | 1 |
| Вычитание | 1 | 0 |
| Инкремент | 1 | 1 |

При разработке объединенной ГСА была добавлена вершина выбора кода операции. ГСА операций сложения и вычитания модулей были объединены в одну, поскольку они различаются лишь одной вершиной. Общие части всех ГСА были выделены отдельно.

Разработанная объединенная ГСА представлена на рисунке Б.4.

8 Разработка и описание принципиальной схемы ОЧ АЛУ

Для разработки принципиальной схемы были использованы микросхемы ТТЛ серий 1533, 533, 1531.

Перечень требуемых для разработки микросхем представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень требуемых микросхем

Таблица 4 – Перечень требуемых микросхем

| Микросхема | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| К1533АП5 | Шинный формирователь |
| К1533ИЕ7 | 4-х разрядный счетчик |
| К133ИР13 | Реверсивный 8- разрядный регистр |
| К1533ИП3 | АЛУ |
| К1533ИП4 | Схема ускоренного переноса АЛУ |
| К1533ТМ2 | D-триггер |
| К555ИМ6 | 4-х разрядный сумматор |
| К1533ЛИ1 | Логическая функция 2И |
| К1533ЛН1 | Логическая функция НЕ |
| К155ЛП5 | Логическая функция XOR |
| К1533ЛЛ1 | Логическая функция ИЛИ |
| К1533ЛЕ11 | Логическая функция 2ИЛИ-НЕ с открытым коллектором |
| К1531СП2 | 8-разрядный цифровой компаратор |
| К1533ЛП16 | Повторитель с повышенной нагрузочной способностью |

Потребляемый микросхемами ток представлен в таблице 5.

Потребляемый микросхемами ток представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Потребляемый микросхемами ток

| Микросхема | Количество | Ток одной микросхемы | Суммарный ток |
| --- | --- | --- | --- |
| К1533АП5 | 4 | 27мА | 108 мА |
| К1533ИЕ7 | 4 | 22 мА | 88 мА |
| К133ИР13 | 15 | 40мА | 600 мА |
| К1533ИП3 | 12 | 22мА | 264 мА |
| К1533ИП4 | 4 | 15мА | 60 мА |
| К1533ТМ2 | 6 | 4мА | 24 мА |
| К555ИМ6 | 2 | 39мА | 78 мА |
| К1533ЛИ1 | 2 | 4мА | 8 мА |
| К1533ЛН1 | 3 | 4.2мА | 12.6 мА |
| К1533ЛП5 | 7 | 5.9мА | 41.3 мА |
| К1533ЛЛ1 | 4 | 4.9мА | 19.6 мА |
| К1533СП1 | 2 | 11мА | 22 мА |
| К1533ЛЕ11 | 8 | 9мА | 72 мА |
| К1533ЛП16 | 1 | 10,6мА | 10,6мА |
| Всего: | 73 |  | 1.4А |

Общая потребляемая мощность: 𝑃 = 𝑈∗ 𝐼 = 5В ∗ 1.4А = 7Вт

8.1 Регистры

Реверсивный сдвиговый регистр собирается с использованием микросхемы К155ИР13. Способ подключения для наращивания разрядности представлен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Соединение регистров для сдвигов
в сторону младших и старших разрядов.

Временная диаграмма работы реверсивного регистра представлена на  рисунке 2.

Рисунок 8.2 – временная диаграмма реверсивного сдвигового регистра.

8.2 Сумматор

Для увеличения разрядности сумматора выход CR соединяется со входом переноса CR следующего сумматора (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 – Соединение сумматоров

8.3 Счетчик

Для увеличения разрядности счётчика инверсные выходы ≥15 и ≤0 следует соединить со входами +1 и -1 следующего счётчика. Схема подключения ИЕ7 представлена на рисунке 8.4.

Рисунок 8.4 – Схема подключения ИЕ7

Временная диаграмма работы ИЕ7 представлена на рисунке 8.5.

Рисунок 8.5 – Временная диаграмма работы счётчика ИЕ7

8.4 Компаратор

Для увеличения разрядности компаратора нужно присоединить выход «X>Y» первого компаратора к соответствующему входу второго.

Схема подключения компараторов представлена на рисунке 8.6.

Рисунок 8.6 – Схема подключения компараторов

8.5 АЛУ

Схема подключения АЛУ ИП3 представлена на рисунке 8.7

Рисунок 8.7 – Схема подключения АЛУ ИП3

Без использования ИП4 скорость работы АЛУ:

Т = tИП3Х,Y-С4*11+tИП3Х,Y-F=44*11+34=518нс

С использованием ИП4:

T=tИП3Х,Y-P+tИП40,1*4+tИП3C0-C4=44+38*4+34=230нс

Таким образом использование схему ускоренного переноса ИП4 позволило увеличить скорость работы АЛУ в 2.2 раз.

8.6 Логические элементы

УГО некоторых микросхем представлены на рисунках 8.7 – 8.10.

Рисунок 8.7 – УГО микросхемы К1533ЛЛ1

Рисунок 8.8 – УГО микросхемы К1533ЛИ1

8.7 Триггеры

В схеме присутствуют D- триггеры. Для реализации D-триггеров была взята микросхема К1533ТМ2. УГО данной микросхемы представлено на рисунке 8.11.

Рисунок 8.11 – УГО микросхемы К1533ТМ2

8.8 Шинный формирователь

По завершении операции результат выдаётся на шину. Для корректного формирования результата используется усилитель - формирователь. Данный элемент реализуется с помощью микросхемы КР1533АП5. УГО данной микросхемы представлено на рисунке 8.12.

Рисунок 8.12 – УГО микросхемы К1533АП5

# 9  Расчет фильтра питания

Чтобы сгладить возможные скачки напряжения, для схемы необходимо разработать фильтр.

Требуется рассчитать количество и ёмкости двух видов конденсаторов:

- электролитического – необходимого для сглаживания пульсирующего тока;

- керамического – необходимого для сглаживания напряжения.

Сначала найдем максимальную расчетную амплитуду ступенчатого скачка тока питания по формуле (3).

∆I=NC∆V∆t,                                                               (3)

где N – количество выходов микросхем;

C – средняя емкость нагрузки выходов;

ΔV – амплитуда выходного сигнала;

Δt – время переключения выходов.

Примем C=10пФ, ΔV=5.25В, Δt=5нс, N=326, исходя из средних показателей микросхем.

Подставим в формулу и выполним расчёты

∆I=NC(∆V∆t)=326*10*10-12*(5,25/5*10-9)= 2,4А

Рассчитаем максимально допустимый импеданс по формуле (4).

Xmax= ∆Vп∆I,                                                                  (4)

где ΔVп – допустимое напряжение помехи, равное 0.1В.

Для данного случая

Xmax= ∆Vп∆I= 0.14.24=0.025 Ом.

Вычислим индуктивность разводки питания по формуле (5).

Lpsw=4Xln2HD,                                                       (5)

где X – длина провода питания;

H – среднее расстояние между центрами проводов;

D – диаметр жилы провода.

Примем X = 30см, Н = 5мм, D = 1мм. Подставив значения в формулу, найдем

Lpsw=4Xln2HD=4*30*ln2*0.50.1=276нГн

По формуле (6) найдем допустимую частоту помех.

Fpsw=Xmax2πLpsw                                                               (6)

Fpsw=Xmax2πLpsw=0.0252*3.1415927*276*10-9=  10.9кГц

По формуле (7) рассчитаем емкость электролитического конденсатора.

Cэ=12πFpswXmax                                                            7

Cэ=12πFpswXmax=12*3.1415927*10.9*103*0.02 =153мкФ

Для обеспечения устойчивости от высокочастотных помех, возникающих из-за паразитных емкостей микросхем, в цепи питания ставятся керамические конденсаторы малой емкости.

Для расчета данной емкости сначала найдем максимально допустимую индуктивность разводки питания по формуле (8).

Ltot=Xmax*∆tπ                                                            (8)

Ltot=Xmax*∆tπ=0.02*5*10-93.1415927=0.031нГн

По формуле (9) рассчитаем частоту, до которой электролитический конденсатор справляется со своим назначением и по формуле (10) рассчитаем общую емкость керамических конденсаторов

Fэmax=Xmax2πLэ,                                                             (9)

где Lэ – индуктивность выводов конденсатора, равная 15нГн.

Cобщ=12π*FэmaxXmax                                                  (10)

Подставив значения в формулы, получим

Fэmax=Xmax2πLэ=0.022*3.1415927*15*10-9=212.2кГц

Cобщ=12π*FэmaxXmax=12*3.1415927*212.2*103*0.02=37,5мкФ

Расчёт количества керамических конденсаторов

N=LCKLtot,                                                            (11)

где  LCK=4нГн

N=LCKLtot = 40,031 =56 конденсаторов

При расчете по формуле (11) необходимое керамических конденсаторов равно 56. Для определения окончательного числа данных конденсаторов следует воспользоваться правилом: на каждые 5 микросхем требуется 1 конденсатор. Так как микросхемы АЛУ имеют большее число переключений, необходимо установить на каждую микросхему по одному керамическому конденсатору.

Таким образом, общее количество требуемых керамических конденсаторов равно 43.

Получившиеся емкости: Cэ=453 мкФ, Ck=0,77мкФ.

Из ряда Е6 берем значение для электролитического конденсатора

Cэ=153мкФ .  А для керамического конденсатора берем значение из ряда Е6 –  Ck=47пФ.

# 10  Расчет длительности такта и разработка тактового генератора

Схематически такт работы представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Такт работы

T1 – время работы ОА;

T2 – время формирования логических условий;

T3 – время работы УА;

Разработанной принципиальной схемы следует, что наибольшее время задержки в ОУ требуется для перезаписи данных из одного регистра в другой через АЛУ. Для определения данной задержки необходимо сложить время задержки КС управления АЛУ (t1), время задержки на АЛУ (t2) и время предустановки ИР13 (t3).

t1=tЛН10,1+ tЛЛ10,1=11нс +14=25нс

t2=tИП3A,B-P+tИП40,1*4+tИП3C0-C4=44+38*4+26=222 нс

t3=tИР13=22нс

Т1 = 16.5+222+22=269нс

Для повышения надежности время задержки Т1 необходимо увеличить на 10%. Конечное значение время задержки на ОУ равно 296нс.

Время Т2 определяется наибольшим временем формирования осведомительных сигналов. Наибольшее время формирования имеет сигнал p13.

T2 = tзд.ИР13+maxtЛЕ110,1;tЛП50,1;tЛН10,1+maxtЛН10,1+tЛИ10,1+tЛЕ110,1 = 22+max(33;17;11) +max(11;14) + 33 = 22+33 +14 + 33 = 102нс

Для повышения надежности время задержки Т2 необходимо увеличить на 10%. Конечное значение время задержки при формировании осведомительного сигнала р13 равно 112нс.

Время Т3 определяется временем задержки на управляющем автомате.

КС состоит из  трех слоев элементов: «НЕ», «И», «ИЛИ». Таким образом, задержка формирования управляющих сигналов. Также к этому времени необходимо добавить задержку на элементе «И», необходимом для объединения управляющих сигналов с сигналом синхронизации.

Т3 = tЛН10,1+tЛИ10,1+tЛЛ10,1 = 11 + 14 +18+14 = 57нс

Общее время такта : Т = Т1 + Т2 + T3 = 296+ 112 + 57 =  465нс.

# 11 Разработка тактового генератора

В качестве генератора возьмем микросхему К1533АГ3. Она представляет собой 2 одновибратора, которые соединяются в мультивибратор. Её подключение показано на рисунке 17.

Рисунок 17 – Генератор

Для реализации тактового генератора требуется рассчитать номиналы С1, С2, R1, R2. Для расчета используются следующие формулы:

t=0.45RC

где

t – время;

С – ёмкость;

R – сопротивление.

Время задержки на одновибраторах t3 = 39 нс.

Время работы на первом одновибраторе t1 = Tоу = 260.5 нс.

Время работы на втором одновибраторе t2 = Tp + Tуу – 2*t3 = 156–78 = = 78 нс.

С1 выбирается из ряда Е24 равным 330пФ. R1 рассчитывается по формуле:

(14)

Резистор выбирается из ряда Е6 сопротивлением 1.5 кОм.

С2 выбирается из ряда Е24 равным 39 пФ. R2 и рассчитывается по формуле (14). Резистор выбирается из ряда Е6 сопротивлением 4,7 кОм.

По формуле (13) повторно рассчитываются t1 и t2:

t1 = 193нс;

t3 = 77нс.

Получается, что генератор вырабатывает тактовый импульс с временем T = 270 нс.

Разработанная схема работает с частотой F = 1/T = 3.7 МГц

Временные диаграммы тактового генератора представлены на рисунке 18.

Рисунок 18 – Временная диаграмма для генератора

# 12  Расчет быстродействия

Вероятности возникновения различных ситуаций при работе устройства представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Вероятность |
| --- | --- |
| Операция умножения | 0.1 |
| Операция сложения модулей | 0.4 |
| Операция вычитания | 0.3 |
| Операция инкремента | 0.15 |
| ПРС в порядках | 0.05 |
| ПМР в порядках | 0.05 |
| Временное ПРС мантисс | 0.5 |
| Временное ПРС порядков | 0.05 |
| Операнд равен нулю | 0.01 |
| Модуль разности порядков >=23 | 0.4 |
| Получение денормализованного числа | 0.5 |
| Потеря старшего разряда | 0.5 |

Найдем среднее количество тактов для выполнения каждой операции.

Граф-схема алгоритма операции деления представлена на рисунке 19.

Рисунок 19 – Граф-схема операции умножения

А1+0.01(А11+А12)+0.99(А2+А3+0.01(А4+А11+А12)+0.99(А5+0.05(А4+А11+А12)+0.95(0.05(А4+А11+А12)+0.95(А6+А7+0.5*23(А6+А7)+0.5(0.5(0.05(А4+А11+А12)+0.5(А10+А12)+0.5(А12))+(0.5(0.05(А9)+0.95(0.05(А4+А11+А12)+0.5(А10+А12)+0.5(А12)))))) = 27.132

Граф-схема алгоритма операций сложения модулей/вычитания представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Граф-схема операций сложения модулей/вычитания

А1+А23+А4+А56+0.1(0.5(А21+А23)+0.5(А18))+0.9(0.5(0.6(0.99(0.5(А10)+0.5(0.5(А12)+0.5(А11+0.05(А13))))+0.01(А1415)+0.5(А16+А17+0.01(А18)+0.99(0.5(А22+А23)+0.5(А23)))+0.5(0.5(А16+А17+0.01(А18)+0.99(0.5(А22+А23)+0.5(А23))))+0.05(А19+0.5(А22+А23)+0.5(А23))+0.95(0.5(0.5(А23)+0.5(А22+А23))+0.5(А20+0.2(А21+А23)+0.8*50(А20)))))+(0.5(0.4(А7+0.5(А23)+0.5(А22+А23))))+0.5(0.4(А8+А9+0.5(А23)+0.5(А22+А23))+0.4(А8+А9+0.5(А22+А23)+0.5(А23))+0.6(0.99(0.5(А10)+0.5(0.5(А12)+0.5(А11+0.05(А13))))+0.01(А1415)+

+0.5(А16+А17+0.01(А18)+0.99(0.5(А22+А23)+0.5(А23)))+0.5(0.5(А16+А17+0.01(А18)+0.99(0.5(А22+А23)+0.5(А23))))+0.05(А19+0.5(А22+А23)+0.5(А23))+0.95(0.5(0.5(А23)+0.5(А22+А23))+0.5(А20+0.2(А21+А23))))))) = 17.267

Граф-схема алгоритма операции инкремента с вероятностями перехода представлена на рисунке 21.

Рисунок 21 – Граф-схема операции инкремента

А1+А2+А3+А4+А5+0.99(0.1(0.5(А14+А15)+0.5(А13+А14+А15))+0.9(А6+0.5*10(1)+0.5(А7+0.5(А10+0.8(А12)+0.2(А14+А15))+0.5(0.5(А14+А15)+0.5(А11+0.5*10(А11)+0.5(А13+А14+А15)))))) = 12.58

Используя данные предыдущих вычислений найдем среднее число операций, выполняемых на АЛУ.

N=NMUL*0.1+NAS*0.4+NAS*0.3+Ninc*0.15=

=27.13*0.1+17.267*0.4+17.267*0.3+12.58*0.15=16.68

Отсюда число операций в секунду:

4.2*10616.68=251798 опс

13  Выбор разъема

Для подключения схемы необходимо 65 разряда под входные и выходные данные, два разряда для питания и заземления, 27 разрядов под управляющие сигналы, 18– под осведомительные сигналы и еще 8 разрядов под код операции, синхросигнал и флаги результата. Всего потребуется 127 разрядов.

В качестве разъема для подключения схемы был выбран разъем СНП34-135Р, имеющий разрядность 135 и имеющий ток на контакт 2А. Плата присоединяется при помощи шлейфов.

Внешний вид разъема представлен в приложении В.

# Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были разработаны функциональные схемы для операции умножения в дополнительном коде III способом, сложения модулей, вычитания, инкремента, над числами с плавающей запятой с порядками. Разработаны граф-схемы алгоритмов для управления данными функциональными схемами. Разработана объединенная функциональная схема, а также граф-схема алгоритма. Разработана схема электрическая принципиальная на ТТЛ микросхемах. Для сглаживания скачков тока и напряжения был разработан фильтр питания и рассчитаны соответствующие номиналы конденсаторов. Был выбран тактовый генератор для генерации тактовых импульсов с рассчитанной длительностью. В результате получена схема, содержащая 63 микросхемы, с потребляемой мощностью 7 Вт. Среднее быстродействие – 245040 операций в секунду.

# Список сокращений

АЛУ – арифметико-логическое устройство

ГСА – граф-схема алгоритма

ДК – дополнительный код

ОА – операционный автомат

ОЧ – операционная часть

ПК – прямой код

ПМР – потеря младших разрядов

ПРС – переполнение разрядной сетки

СЧП – сумма частичных произведений

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика

УА – управляющий автомат

ФС – функциональная схема

# Библиографический список

- Томчук М.Н. Лабораторный практикум по дисциплине “Схемотехниика ЭВМ” [Текст]/ Томчук М.Н. – издательство ВятГУ 2011. 62 с.

- Справочник по стандартым цифровым ТТЛ микросхемам [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.cqham.ru/kozak/ttl/ttlh01.htm, свободный - Загл. с  экрана.

# Приложение А

# (Обязательное)

# Функциональные схемы отдельных операций

Рисунок А.1 – Функциональная схема ОЧ АЛУ операции умножения

Рисунок А.2 – Функциональная схема ОЧ АЛУ операций сложения модулей и вычитания

Рисунок A.3 – Функциональная схема ОЧ АЛУ операции инкремент

Рисунок А.4 – Объединенная функциональная схема

# Приложение Б

# (Обязательное)

# Содержательные схемы алгоритмов

Рисунок Б.1 – Содержательная схема алгоритма умножения

Рисунок Б.2 – Содержательная схема алгоритмов сложения модулей и вычитания

Рисунок Б.3 – Содержательная схема алгоритма операции инкремент

Рисунок Б.4 – Объединенная ГСА

# Приложение В

# (Обязательное)

# Внешний вид разъема СНП34-135Р

Рисунок В.1 – Схема расположения контактов

Рисунок В.2 – Внешний вид разъема