МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет

Лабораторная работа по дисциплине

«Проектирование цифровых устройств»

Выполнил студент группы ИВТ-21______________________/Боров К.Э./

Проверил преподаватель_______________________________/Клюкин В.Л./

Киров 2022

Задание:

Разработать операционную часть АЛУ для реализации следующих операций в САПР Quartus:

  - умножение чисел в 2СС с порядками с плавающей запятой в дополнительном коде 2 способом

  - операция “или-не”

  - операция “декремент”

Ход работы:

Словесное описание алгоритма умножения:

- Принять и проверить множимое на равенство 0. Если оно равно 0, то сформировать результат 0, перейти к п.10. В противном случае перейти к п.2.

- Принять и проверить множитель на равенство 0. Если он равен 0, то сформировать результат 0, перейти к п.10. В противном случае перейти к п.3.

- Сложить порядки в дополнительном коде.

- Проверить сумму порядков на возникновение ситуации ПРС, ПМР и временного ПРС.

- если отсутствует единица переноса и получена единица в старшем разряде результирующего порядка, то это ПРС.ПРС истинно, если хотя бы один из оставшихся разрядов не 0. Если возникло, то необходимо зафиксировать его появление и перейти к п. 11.

- если в старшем разряде, равном единице, не образовалась единица переноса, но все разряды порядка за исключением старшего равны 0, то зафиксировать временное ПРС и продолжить выполнение алгоритма.

- если в старшем разряде результирующего порядка 1 или 0 и получена единица переноса, то это ПМР. Зафиксировать её появление и сформировать результат равный 0, перейти к п.10.

- Проанализировать младший разряд множителя.

- Если цифра множителя «1», то необходимо прибавить множимое к накопленной сумме частичных произведений.

- Если  цифра множителя «0», перейти к п.6.

- Сдвинуть множитель на один разряд вправо, а множимое на один разряд влево, заполняя 0.

- Если все разряды мантиссы множителя были рассмотрены, перейти к п.8, иначе перейти к п. 5.

- Произвести поправку множимым.

- если множитель положительный, то поправку производить не нужно

- если множитель отрицателен, то из псевдопроизведения вычитается множимое в ДК.

- Проверить необходимость нормализации результата.

- если произведение не нормализовано, провести нормализацию результата: сдвинуть псевдопроизведение на 1 разряд влево, вычесть “1” из порядка псевдопроизведения. При этом, если ранее было зафиксировано временное ПРС, оно устраняется.

- если после нормализации мантиссы произошло ПМР, нужно зафиксировать её появление и сформировать результат равный «0» и перейти к п. 10.

- если результат нормализован и зафиксировано временное ПРС. то установить признак ПРС и перейти к п. 11.

- Вывести результат(отдельно определять знак не требуется, так как умножение выполняется со знаками).

- Конец операции.

Словесное описание алгоритма операции “или-не”:

- Считать первый операнд.

- Считать второй операнд.

- Выполнить побитовую операцию ИЛИ над операндами.

- Инвертировать полученный результат.

- Проверить результат на равенство нулю и установить флаг равенства нулю.

- Установить флаг знака результата.

- Вывести результат.

Словесное описание алгоритма операции “декремент”:

1. Считать операнд.

2. Вычесть из порядка порядок равный 11..11.

2.	Если модуль полученного числа больше 22, то фиксируется ПРС.

3.	Если порядок операнда положительный, то он уменьшается на 1, а мантисса “единицы ”сдвигается вправо, до того момента, пока мантисса не будет равна 0. Если порядок операнда отрицательный, то он увеличивается на 1, а мантисса числа сдвигается вправо, до того момента пока мантисса не будет равна 0 .

4.	Сложить мантиссу операнда и мантиссу “единицы”.

5.	Если возникло ПРС мантисс, выполняется денормализация (порядок увеличивается на 1, мантисса сдвигается вправо)

6.	Если результат вычитания мантисс денормализован (знаковый разряд и старший цифровой разряд равны), выполняется нормализация (порядок уменьшается на 1, мантисса сдвигается влево). Если результат нормализован, перейти к 8.

7.	  Если мантисса равна нулю, то обнулить регистры.

8. Выдать результат.

Функциональные схемы:

Рисунок 1 – Функциональная схема операции умножения

Рисунок 2 – Функциональная схема логической операции “или-не”

Рисунок 3 – Функциональная схема операции “декремент”

Рисунок 4 – Объединённая функциональная схема

Содержательные графические схемы:

Рисунок 5 – Содержательная ГСА операции умножения

Рисунок 5 – Содержательные ГСА операций “декремент” и “или-не”

Рисунок 6 – Объединённая содержательная ГСА

Экранные формы:

Объединённая функциональная схема ОА в САПР Quartus представлена на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 - Функциональная схема автомата

Рисунок 8 - Функциональная схема автомата

Вывод:

В ходе выполнения лабораторных работ  была реализована в САПР Quartus операционная часть АЛУ следующих операций: умножение чисел в 2СС с порядками с плавающей запятой в дополнительном коде 2 способом, операция “или-не”, операция “декремент”. Разработаны ГСА для управления данными функциональными схемами. Разработана объединенная функциональная схема, а также граф-схема алгоритма.